坡地社區管理維護檢視表

一、基本檢視表

檢查日期：      年    月    日   檢查人員：            建設公司：             負責人：          
聯絡人：                 施工單位：                    負責人：                聯絡人：         
 I環境癥兆檢查

  1.基地是否為順向坡？ □是  □否  □其他                      

  2.房子是否位在大填方區之上？ □是  □否  □其他                  

  3.房子是否位在山谷邊緣凸崖上？ □是  □否  □其他                  

  4.房子是否直接在活動斷層上？ □是  □否  □其他                  

  5.房子是否直接在破碎帶之上？ □是  □否  □其他                  

  6.房子是否位在崩積層之上？ □是  □否  □其他                  

  7.房子是否在地下坑道影響範圍內？ □是  □否  □其他                  

  8.房子是否「不」在和緩坡度下？ □是  □否，坡度約           ％

 II大地癥兆檢查

  9.社區擋土牆是否太高？ □是  □否；高度約          公尺 

 10.房子距離擋土牆是否太近？ □是  □否；大約          公尺 

 11.社區滯洪池大小和數量是否不足？ □是  □否  □其他              

 12.排水溝大小和數量是否不夠？ □是  □否  □其他              

二、日常檢視表

檢查日期：     年     月     日   檢查人員：                       天氣：              

檢查目的：□例行定期檢查  □特別檢查           特別檢查：□連續降雨  □暴雨  □連續暴雨  □地震後
 I環境癥兆檢查

  1.坡面上的樹木或電線桿是否有傾斜現象？ □是  □否

  2.坡面上是否出現裂縫或小坍方？ □是  □否 。若答案為「是」，則裂縫分布？ □密  □疏  □平行邊坡  □垂直邊坡 。最大裂縫長約       公尺，寬約       公分，深約       公分。

  3.路面是否出現裂縫或局部陷落？ □是  □否 。若答案為「是」，則裂縫分布？ □密  □疏  □平行邊坡  □垂直邊坡 。最大裂縫長約       公尺，寬約       公分，深約       公分。

 II大地癥兆檢查

  4.擋土牆出水現象是否不正常？ □是  □否 。若答案為「是」，則：□出水混濁帶泥  □水量極多  □沒有出水

  5.擋土牆是否出現外凸變形或龜裂？ □是  □否  □其他           。若答案為「是」，則為：□新生裂縫  □老舊裂縫；最大裂縫長約      公尺，寬約       公分，深約       公分。

  6.擋土牆腳或坡腳是有落石或小石堆？ □是  □否 

  7.地錨錨頭是否有開裂或剝離現象？ □是  □否  □其他              

  8.錨頭是否發現鏽蝕現象？ □是  □否  □其他              

  9.社區滯洪池是否足已被誤用？ □是  □否  □其他              

 10.社區沈砂池是否未予維護？ □是  □否  □其他              

 11.公共排水溝是否有龜裂現象？□是 □否 □其他       。若答案為「是」，則為：□新生裂縫 □老舊裂縫

 12.公共排水溝是否有排水異常現象？ □是  □否 。若答案為「是」，則為：□逸流  □溢流

 III房屋癥兆檢查
 13.貼山側牆壁或地下室地板與牆壁是否有滲水發霉現象？  □是  □否  □其他        。若答案為「是」，則為：□新產生  □原存  □持續惡化

 14.地下室之地板、牆壁或角落，是否有裂縫或浮凸現象？  □是  □否  □其他        。若答案為「是」，則為：□新產生  □原存  □持續惡化

 15.房屋樑柱是否有裂紋或歪斜現象？ □是 □否 □其他 。若答案為「是」，則為：□新產生  □原存  □持續惡化

 16.房屋樑柱外表有無鋼筋外露現象？ □是 □否 □其他     。若答案為「是」，則為：□新產生 □原存 □持續惡化

 17.隔間牆粉刷層是否有開裂現象或產生斜向裂縫？  □是  □否  □其他          

 18.外牆是否有否有開裂或剝落現象？ □是 □否 □其他     。若答案為「是」，則為：□新產生 □原存 □持續惡化

 19.屋內裝飾材料或傢具是否有開裂鏽蝕或傾斜現象？  □是  □否  □其他        
 20.房屋門窗是否因結構或門窗本身變形而產生開關困難或無法使用現象？  □是  □否  □其他          

 21.房屋周圍排水溝渠是否有裂縫或變形？ □是 □否 □其他 。若答案為「是」，則為：□新產生 □原存 □持續惡化

 22.房屋周圍排水溝渠是否有排水異常現象？ 若答案為「是」，則為：□逸流  □溢流

 23.屋頂水塔進水量與水壓是否不穩定？；自來水費是否有暴增現象？  □是  □否  □其他         
 24.房屋周圍樓梯或排水溝與建築物間是否產生開裂或落差？ □是 □否 □其他      

三、行動指標

  1.基本體檢自助檢查表之選項，若回答為「是」之選項總數如下列所示，則依序編為甲、乙、丙三級。

    若有1至4個項目之回答為「是」，則列為「甲」；

    若有5至8個項目之回答為「是」，則列為「乙」；

    若有9至12個項目之回答為「是」，則列為「丙」；

  2.日常體檢自助檢查表之選項，若回答為「是」之選項總數如下列所示，則依序編為丁、戊、己三級。

    若有1至8個項目之回答為「是」，則列為「丁」；

    若有9至16個項目之回答為「是」，則列為「戊」；

    若有17至24個項目之回答為「是」，則列為「己」；

  3.將前二項評分，依下列辦法計分：

  4.說明：

    D：應立即委請專家評鑑

    N：可考慮委請專家評鑑

    S：目前不必專家評鑑

    以上各種情況均須繼續維護管理

	         日常體檢

       評分

基本體檢
	丁


	戊
	己

	甲
	S
	S
	N

	乙
	S
	N
	D

	丙
	N
	D
	D


資料來源：內政部營建署（1998）：坡地社區安全居住手冊

PAGE  
2

